Автоматическое выделение вступлений сейсмических фаз - детектирование.

Для помощи в процессе выделения фаз при суточной обработке можно запустить процедуру автоматического выделения фаз - пункт "Детектор"->"Запустить детектор STA\LTA" в меню Функции, предварительно выделив и отфильтровав вертикальную компоненту. Открывается форма "Параметры детектора" (рис.1). Параметры детектора для каждой станции подбираются эмпирически, на записях нескольких землетрясений, выбирая разные значения параметров. Наблюдая, как устанавливаются отметки автоматического детектора (чтобы их было не слишком много, но и не пропускались вступления землетрясений), делается вывод об оптимальных параметрах для детектирования. Следует учитывать, что значение LTA должно быть много больше периода волн, которые вы хотите выделить автоматически (минимум в 10-30 раз). Значение STA ставится приблизительно равным периоду выделяемой волны. Понятно, что на выделение первых вступлений местных, региональных и телесейсмических событий не может быть установлен один и тот же автоматический детектор, поэтому применение его может несколько увеличить затраты времени на обработку суточной записи. С другой стороны, автоматические засечки помогают не потерять отмеченное вступление при детализации просмотрового окна. Автоматическое детектирование сейсмических фаз может применяться при установке АУЗа.

Работа детектора событий основана на сравнении модуля текущего среднего в коротком окне (STA) и модуля текущего среднего в длинном окне (LTA). При обнаружении превышения модулем STA модуля LTA в заданное количество раз (порог) принимается решение о выделении фазы. На выделенной вами компоненте получаете набор засечек серого цвета. Из них можно выбрать реальные, на ваш взгляд, вступления.

Например, для детектирования первых вступлений на записи телесейсмических событий станцией YAK можно подобрать следующие параметры (): LTA - 35, STA - 1, порог - 4, при использовании короткопериодного фильтра с полосой 0.7-1.4 Гц 3-го порядка.

Для станции NVL были подобраны следующие параметры: LTA - 18, STA - 1.5, порог - 5, при использовании короткопериодного фильтра с полосой 0.7-1.4 Гц 3-го порядка (рис.1).

Рис 1