УТВЕРЖДАЮ

Директор Геофизической службы РАН

_________ О.Е.Старовойт

Рекомендации  по определению стандартных магнитуд землетрясений

на телесейсмических расстояниях    (      20о)

по записям широкополосных цифровых сейсмографов

в Геофизической службе РАН.

« Унификация определения магнитуд может быть осуществлена при двух основных предположениях –об унифицированной формуле определения магнитуды и стандартных общепринятых калибровочных функциях»

Й.Ванек, Н.В.Кондорская, Л.Христосков (1980)

.. а также при сохранении унифицированной  методики измерения динамических параметров сейсмических фаз на стандартных сейсмических каналах … (от авторов)

Настоящие рекомендации являются дополнением к существующей «Инструкции о порядке производства и обработки ...» [1] и описывают методику проведения динамических замеров сейсмических фаз при первичной обработке записей цифровых широкополосных сейсмографов для получения по ним значений стандартных магнитуд, рассчитываемых в настоящее время в Геофизической Службе РАН в задачах сейсмического мониторинга.

# Основные положения.

В настоящее время стандартными шкалами магнитуд в рутинной практике в Геофизической службе РАН признаны три шкалы магнитуд по объемной и поверхностной волнам.  Для одного землетрясения определяется одна, две или все три магнитуды, которые публикуются в основных сейсмологических изданиях ( срочные сообщения и сейсмологические каталоги и бюллетени):

- MPSP – (аналог магнитуды MPV(A) в практике ЕССН) магнитуда по Р-волне, рассчитанная на телесейсмических расстояниях ( 20 –100 град. + 115-162 град. для PKIKP) по замерам амплитуд и периодов на короткопериодном канале (типа СКМ) вертикальной компоненты.  При этом для неглубокофокусных источников используются калибровочные функции Ванека, Кондорской и др. [2 ]  и Горбуновой, Шаторной [3 ], опубликованные в «Инструкции …» на стр. 124-125 и 132. Для глубокофокусных очагов используется Q-функции Гутенберга-Рихтера, начиная с глубин 80 км [4], следуя рекомендациям Ванека, Кондорской, Христоскова [2].

- MPLP - (объединила  магнитуды MPV(С ) и MPV(B), определяемых ранее в практике ЕССН) магнитуда по Р-волне с замерами амплитуд и периодов, обеспечивающих максимальную колебательную скорость в Р-волне на средне и длиннопериодном каналах (типа СК, СКД, СД). При этом используется калибровочная функция Ванека, Затопек и др. [5] для эпицентральных расстояний 20-170 градусов для неглубокофокусных источников. Для глубокофокусных очагов используется Q-функции Гутенберга-Рихтера, начиная с глубин 80 км до 700 км [4], следуя рекомендациям Ванека, Кондорской, Христоскова [2].

- Ms – (аналог магнитуды MLV в практике ЕССН) - магнитуда по поверхностной волне Рэлея, названная так по аналогии с международной магнитудой MS по поверхностным волнам, но имеет некоторое различие с ней по методике определения. Для ее определения используются максимальные значения отношения А/Т (пропорциональные колебательной скорости) в волне Рэлея с периодами 10-20 сек на записях средне- и длинно- периодной аппаратуры (типа СКД - СД) на вертикальной компоненте ( для расчета международной магнитуды Мs замеры в волне Рэлея производятся на периодах 20 2 сек). Стандартная калибровочная функция, используемая для расчета магнитуды по поверхностной волне в диапазоне эпицентральных расстояний 2-180 градусов для неглубокофокусных источников и методика расчета опубликованы в «Инструкции ...»  на стр.137-140.

Применяемые в международной практике стандартные шкалы магнитуд mb и Ms ( MPSP и MLV ) предназначены для  работы с сейсмограммами стандартных аналоговых приборов WWSSN ( SP и LP,  соответственно ) или аналогичных им отечественных аналоговых приборов СКМ и СД.  Используемые в настоящее время в мировой и отечественной практике цифровые сейсмографы, как правило, имеют иные частотные характеристики. Измерение амплитуд и периодов в максимальной фазе сейсмических волн непосредственно на записях этих приборов может приводить к существенным искажениям в  магнитудных определениях.

В мировой практике сложилась методика, заключающаяся в предварительном  преобразовании исходной цифровой сейсмограммы с целью превращения ее в  запись, точно имитирующую запись стандартных каналов WWSSN. Такое  преобразование было названо симуляцией, и ее математический смысл состоит в  том, что по исходной записи первоначально вычисляется движение грунта (например, производится деконволюция), а потом оно подается на фильтры, точно соответствующие по  частотным характеристикам стандартным каналам WWSSN.

После этого  преобразования может быть использована стандартная процедура измерения амплитуд и периодов, аналогичная применяемой при обработке аналоговых  записей. Основные положения этой процедуры изложены в « Инструкции ...» [1] на страницах 71-75 в разделе «Измерение амплитуд и периодов сейсмических волн» и на страницах 165-175 в разделе IV « Форма представления сейсмологических данных». Однако эти положения следует уточнить для того случая, когда оператор работает с сейсмограммой, не являющейся отображением колебательной скорости грунта. В таком случае необходимо произвести замеры А/Т в нескольких местах с целью поиска его максимального значения.

Эти положения были дополнены в «Рекомендациях по использованию международного сейсмического кода (МСК85) при подготовке сводки для сейсмологического бюллетеня» [6].

### Магнитуда по объемным волнам.

Несмотря на заключение Комитета по магнитуде Международной Ассоциации Сейсмологии и Физики Недр Земли (IASPEI), выработанных в 1967 – 1977 годах, по вопросам определения магнитуды и энергетической классификации землетрясений, о том что магнитуда по объемным волнам, определенная по среднепериодной аппаратуре, считается наиболее близкой к унифицированной магнитуде Гутенберга и рекомендуется как предпочтительная энергетическая характеристика землетрясений, последние несколько десятилетий широкое применение в сейсмологической практике нашла магнитуда по объемной волне, определяемая по короткопериодным сейсмическим каналам. Наиболее распостраненное название этой магнитуды – mb (NEIC, ISC, CSEM и другие центры).

Как показано выше в разделе “Основные положения”, в рутинной практике ЕССН и затем Геофизической службы РАН, определяются два типа магнитуд по объемной волне:

- MPLP  - предпочтительная по рекомендации IASPEI;

- MPSP -  распространенная в мировой практике.

Эти магнитуды рассчитываются по величине (А/T)max, пропорциональной максимальной колебательной скорости в волне Р, причем интервал между вступлением Р и временем наступления (А/T)max может находиться в пределах 25 секунд для короткопериодного канала и 60 секунд для средне- и длиннопериодных каналов. Значение времени наступления максимума колебательной скорости заносится в станционный бюллетень, сводку и затем публикуется в сейсмологическом бюллетене, вместе с замерами амплитуды и периода.

Магнитуда по поверхностной волне Рэлея.

Магнитуда по поверхностным волнам определяется как для землетрясений с нормальной глубиной очага, так и для глубокофокусных, на записи которых  достаточно четко выделяются поверхностные волны. Во всех случаях используется одна и таже калибровочная кривая, рассчитанная для эпицентральных расстояний 2-180 град. Магнитуда Ms или MLV определяется по амплитудам А и соответствующим ей периодам Т, замеренными на вертикальной составляющей в максимальной (по колебательной скорости) фазе волны Рэлея ( подробнее смотри в Инструкции… [ 1 ] на стр.137-140 ).

###### Получение магнитуд землетрясений по  записям

широкополосных цифровых сейсмографов.

Для обеспечения унифицированного подхода в определении магнитуд в рутинной практике при обработке записей широкополосных цифровых сейсмографов, рекомендуется :

- программные средства, используемые в качестве «места сейсмолога» для первичной обработки записей землетрясений на станциях и в сейсмологических центрах, должны иметь соответствующие программные блоки, осуществляющие  симуляцию стандартных сейсмограмм (например, как в программной системе  PITSA, созданной в рамках международной ассоциации IASPEI ).

- в условиях использования для первичной обработки цифровых записей программных систем, не обеспечивающих полную процедуру симуляции стандартных каналов (например ARS), проводить следующую упрощенную процедуру имитации  стандартных сейсмограмм, дающую, как показали исследования на примере обработки записей многочисленных землетрясений, удовлетворительные для практики результаты:

- для случая широкополосных  цифровых велосиграфов с низкочастотным срезом АЧХ не выше 0.02 Гц ( период  50 сек ), например, ВВ-каналы IRIS, допустимо на практике пренебречь  процедурой деконволюции.

- имитация стандартной сейсмограммы для данной шкалы магнитуд производится на  основе широкополосной цифровой велосиграммы путем ее цифровой фильтрации без  предварительной деконволюции.

- Фильтрация осуществляется во временной области  причинными рекурсивными фильтрами типа Баттерворта:

- при замерах амплитуд и периодов для магнитуды MPSP по объемной волне имитировать запись стандартного короткопериодного канала (типа СКМ) - полосовым фильтром 2-го порядка  от 0.6 до 1.9 Гц по уровню -3 дБ,

- при замерах амплитуд и периодов для магнитуды MPLP по объемной волне имитировать запись стандартного среднепериодного канала (аналога СКД) - полосовым фильтром 2-го порядка от 0.04 до 2 Гц по уровню -3 дБ, или даже вообще без фильтрации записи (в программе WSG – применение формулы “current”),

- при замерах амплитуд и периодов для магнитуды по поверхностной волне имитировать запись стандартного  длиннопериодного канала

- полосовым фильтром 2-го порядка  от 0.01 до 0.1 Гц по уровню -3 дБ,

- для локальных шкал требуется уточнение параметров  фильтров.

- Фильтры должны иметь нормализацию АЧХ на единицу в точке ее максимума. Фильтрацию выборок желательно производить после удаления среднего  значения выборки.

- Использование этого приема для SP-каналов с низкочастотным срезом в  области 0.1...1.0 Гц (например, канал SH станции TLY)  совершенно недопустимо.

3. Замеры А и Т на симулированных сейсмограммах следует производить в  соответствии с «Инструкцией ...», 1981 г. [1]. и рекомендациями IASPEI [7]

4.  Калибровочные функции для телесейсмических расстояний для магнитуд MPSP, MPLP и MLV следует использовать в соответствии с программой ЭПИ, применяемой в практике Геофизической службы уже длительное время и согласованной с изложенными выше Основными положениями [8]

5. Рабочие инструкции для программных систем, с помощью которых производится первичная обработка записей (например, ARS и WSG) должны быть  приведены в полное соответствие с настоящими рекомендациями.

ЛИТЕРАТУРА

- Инструкция о порядке производства и обработки наблюдений на сейсмических станциях единой системы сейсмических наблюдений СССР. М. Наука, 1981, стр. 272

- Ванек И, Кондорская Н.В., Христосков Л. Магнитуда землетрясений в сейсмологической практике. Волны РV , PVs. София, Изд.БАН, 1980.

- Горбунова И.В., Шаторная Н.В. – О калибровочной кривой для определения магнитуды землетрясения по волнам PKIKP. Физика Земли, №7, 1976.

- Gutenberg B., Richter C. – Earthquakes magnitude, intensity, energy and acceleration. Bull. Seismol.Soc.Amer., 46, N2, 1956.

- Ванек И, Затопек А., Карник В. Кондорская Н.В., Ризниченко Ю.В., Саваренский Е.Ф.,Соловьев С.Л., Шебалин Н.В. Стандартизация шкалы магнитуд. Изв. АН СССР, сер. Геофизич., №2, 1962.

- Рекомендации по использованию международного сейсмического кода (МСК85) при подготовке сводки для сейсмологического бюллетеня.

- Manual of Seismological Observatory Practice  WWW-edition which is regularly updated within the Commission on Practice of IASPEI. (http://www.seismo.com/msop/msop_intro.html)

8.   Описание программы ЭПИ

Составители

#### И.П.Габсатарова

#### В.Д.Феофилактов

#### Л.С.Чепкунас

В срочных сообщениях эта магнитуда названа mb  для облегчения обмена информацией с международными центрами.